Inhaltsverzeichnis

Zweck und Ziel	1

Geltungsbereich	1

Zuständigkeiten	1

Verfahrensbeschreibung	2

Vorbereitungen:	2

Schritt 1:	2

Schritt 2:	2

Schritt 3:	3

Schritt 4:	3

| ERSTELLT (Prozessverantwortlicher) | FREIGEGEBEN (Prozessinhaber) |
| --- | --- |
| Am: Von: Unterschrift: | Zum: Von: Unterschrift: |

# Zweck und Ziel

Diese Weisung regelt das Schmieren der Zug- und Stoßeinrichtung im Zugverband.

# Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt für alle Mitarbeiter der waggon24 GmbH die mit dem Schmieren von Güterwagen im Zugverbandbeauftragt sind.

# Zuständigkeiten

Zuständig für die Inhalte dieser VA sind die OM und der technische Leiter.

# Verfahrensbeschreibung

## Vorbereitungen:

- letzten Wagen gegen wegrollen sichern (Handbremse, Hemmschuh)

- Druckluftbremse lösen (Lösezug beidseitig betätigen)

## Schritt 1:

- Pufferhülsen schmieren

- Kupplungsspindel schmieren

## Schritt 2:

- Kupplung auf drehen

## Schritt 3:

- nur den ersten Wagen mit Stemmeisen wegdrücken

## Schritt 4:

- ersten Wagen gegen Wegrollen sichern

- Pufferteller schmieren

- Kupplung zwischen zweitem und drittem Wagen aufdrehen

- Kupplung zwischen erstem und zweitem Wagen zudrehen

- so wird dann Wagen für Wagen bewegt